凤阳龙泽源光伏材料有限公司

技术改造设备招标公告

招标单位：凤阳龙泽源光伏材料有限公司

日期：二〇二〇年十一月二十五日

一、	设备招标采购概述：

本次技改设备招标包括：颚式破碎机、圆锥破碎机、球磨机等大中型设备用于凤阳龙泽源光伏材料有限公司生产线扩产及技术改造，主要担负生产线扩产石英砂生产的任务。

二、招标内容

1、设备名称及台数：

（1）、颚式破碎机壹台

（2）、圆锥破碎机贰台

（3）、球磨机壹台

2、设备使用地点：凤阳县大庙镇石英砂产业园凤阳龙泽源光伏材料有限公司生产线扩产及技术改造

3、设备资金来源：自有

三、投标申请人资格要求

1、投标申请人必须是中华人民共和国境内正式注册的并具有有效的独立法人资格和独立订立合同的权利

2、具有履行合同的能力，包括：专业，技术资格和能力，资金，设备和其他物质设施状况，管理能力，经验，信誉和相应的从业人员，有多年生产上述（二、1、（1）、（2）、（3））中一项或多项各种型号设备经验和能力

3、以往承担类似项目的业绩情况

4、没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态

5、在最近3年内没有骗取中标和严重违约及履行合同设备的质量问题

6、法律、行政法规规定的其他资格条件

四、投标须知及技术要求

1、企业简介；

2、法定代表人身份证明和本人身份证复印件(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件)；

3、企业法人营业执照副本复印件；

4、企业资质证书副本复印件；

5、诚信投标承诺书；

6、设备产品报价（总价，含增值税）；

7、质量标准：性能稳定、维修量低，能够满足石英砂生产需要；

8、近三年本设备（二、1、（1）、（2）、（3））中一项或多项与本招标要求型号或类似设备使用厂家名录及使用效果证明；

9、良好的售后服务和充足的备件供应能力；

10、本项目（二、1、（1）、（2）、（3））中设备分别招标，投标人可以对本项目中的一项投标或多项进行分别投标报价,但本项目不接受联合体投标，不可转包。

五、评标办法

⒈开标日期：2020年12月17日10：00在凤阳龙泽源光伏材料有限公司会议室开标；

⒉本次招标为单位内部评标，评标人员将对投标人提供设备使用的工艺类型相似的厂家进行考察、论证，在同等资质、同等条件下，根据价格、质量、性能、生产使用效果等综合条件下进行比选打分，得分最高者推荐为中标候选人；

⒊中标人在中标后七日内必须与招标人签定合同，如中标人在中标后七日内不与招标人签定合同的，视为放弃中标，招标人根据评标情况决定是否由第二中标候选人中标或重新招标。

六、其他说明

1、投标人须自行踏勘现场自行编制投标文件，踏勘的费用及安全风险自行承担；

2、本项投标根据采购设备实际情况不需要缴纳投标保证金。

3、招标文件索取地址：凤阳县大庙镇石英砂集中加工区凤阳龙泽源光伏材料有限公司办公楼3楼

七、投标须知

1、投标文件可以通过邮寄或来人直接送达的方式进行投递。

2、投标文件必须密封并在封口处加盖单位公章，否则视为无效投标。

3、为防止误拆文件，请在文件外封面醒目处标明“××招标”。

4、投标文件递交截止日期及开标时间： 2020年12月17日10：00

5、标书收件人：凤阳龙泽源光伏材料有限公司办公室

吕有才（收）       联系电话：17755075871

地址：凤阳县大庙镇石英砂集中加工区凤阳龙泽源光伏材料有限公司办公楼3楼

6、本招标设备相关参数要求见附件一、附件二、附件三，或咨询：李伯路13956282378，相关投标人或潜在投标人必须对本项目招标进行实质性响应，对于本项目投标人应充分响应招标要求（包括招标人已经知道的和未知道的，在评标时作为综合评分标准，所有的实质性响应皆纳为评分权重）

凤阳龙泽源光伏材料有限公司

2020年11月24日

附件一: 颚式破碎机设备采购要求

颚式破碎机型号：PE750*1060 电机功率为110Kw电压为380V交流

说明：本附件只给出颚式破碎机设备型号,投标人应根据本型号要求对拟定的投标项目进行具体详实阐述和报价,报价时应明确各项服务内容的具体价格组成。

附件二: 圆锥破碎机设备采购要求

圆锥破碎机:1300  电机功率为155Kw电压为380V交流

圆锥破碎机:1500  电机功率为240Kw电压为380V交流

说明：本附件只给出圆锥破碎机设备型号,投标人应根据本型号要求对拟定的投标项目进行具体详实阐述和报价,报价时应明确各项服务内容的具体价格组成。

附件三: 球磨机设备采购基本参数

| 球磨机型号：MQG3245电机功率为800Kw高压同步电机电压为10KV交流 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 筒体直径 | Φ3200mm | 筒体长度 | 4500mm |
| 筒体容积 | 32.8m3 | 筒体工作转速 | 18.5r/min |
| 最大装球量 | 65t | 主轴承 | 双列球面滚子轴承 |
| 慢盘车装置 | MC-32 | 出料管 | 耐磨中铬合金 |
| 给料器 | 鼓式给料器 | 中空轴颈衬套 | 耐磨中铬合金 |

说明：表格中例举的是本次球磨机招标要求的基本技术参数，投标人应根据本表要求对拟定的投标项目进行具体详实阐述和报价,报价时应明确各项服务内容的具体价格组成。